| ИНВЕСТИТОР: | „SLOGA INVESTMENT“ доо Пожега |
| --- | --- |
| ВРСТА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ДОКУМЕНТА: | УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за к.п. бр. 509/62 к.о. Пожега |
| ОБРАЂИВАЧ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА: | "УРБАНПРОЈЕКТ" АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ, УРБАНИЗАМ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ЧАЧАК |
| ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: | Зорица Сретеновић, дипл.инж.арх. |
| РАДНИ ТИМ: | Ива Бојовић, дипл.инг.арх. Душан Ковачевић, дипл.инг.арх. Јелена Стојановић, маст. инж. арх. Наташа Ћирковић, дипл. инж. саобр. Драган Јовашевић, дипл. инж. грађ. Јелена Трифуновић Луковић, дипл. инж. пејз. арх. Владимир Марковић, дипл. инж. ел. |
| ДИРЕКТОР: | Андреја Андрић,дипл.инг.грађ. |

САДРЖАЈ:

- ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Изјава одговорног урбанисте

- Информација о локацији

- Копија плана и лист непокретности

- Решење о регистрацији фирме

- Лиценца и потврда

###### ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

##### УВОД

1.1. Правни и плански основ за израду Урбанистичког пројекта

1.2. Циљеви и задаци израде Урбанистичког пројекта

1.3. Граница и обухват Урбанистичког пројекта

1.4. Условљеност из планске документације

##### ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

2.1. Подаци о локацији

2.2. Постојећа намена површина

##### ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ

3.1.    Урбанистичка организација локације

  - Начин уређења слободних и зелених површина

  - Услови за планирану градњу на парцели

  - Остварени биланси у оквиру предметног простора

  - Начин прикључења на комуналну инфраструктуру

    - Саобраћај

3.5.2.  Комунална инфраструктура

3.5.2.1. Хидротехничка инфраструктура

3.5.2.2. Електроенергетска инфраструктура

3.5.2.3. Телекомуникациона инфраструктура

3.5.2.4. Термотехничка инфраструктура

##### МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

  - Мере и услови заштите животне средине

  - Мере заштите непокретних културних и природних добра

  - Мере заштите од пожара и експлозија

##### ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА

###### ГРАФИЧКИ ДЕО

Оверена катастарско-топографска подлога 			P 1: 500

Лист бр. 1      Катастарско-топографска подлога са приказом

обухвата УП-а								Р 1: 500

Лист бр. 2      Извод из Плана генералне регулације

/планирана намена површина/					Р 1: 5000

Лист бр. 3      Постојећи начин коришћења  					P 1: 500

Лист бр. 4      Синхрон приказ постојеће инфраструктуре			P 1: 500

Лист бр. 5      План намене површина						Р 1: 500

Лист бр. 6      Планирано ситуационо решење					Р 1: 250

Лист бр. 7      Регулационо и нивелационо решење са аналитичко-

геодетским елементима за обележавање			Р 1: 250

Лист бр. 8      План хидротехничке инфраструктуре				Р 1: 500

Лист бр. 9      План електроенергетске инфраструктуре				Р 1: 500

Лист бр. 10    План телекомуникационе инфраструктуре			Р 1: 500

Лист бр. 11    План термотехничке инфраструктуре				Р 1: 500

Лист бр. 12    Синхрон план инфраструктуре					P 1: 500

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

  - Основа подрума, ниво -2 							P 1: 200

  - Основа подрума, ниво -1 							P 1: 200

  - Основа приземља		 							P 1: 200

  - Основа типског спрата	 							P 1: 200

  - Основа кровних равни	 							P 1: 200

  - Пресек 1 – 1			 							P 1: 200

  - Пресек 2 – 2			 							P 1: 200

  - Фасаде 1			 							P 1: 200

  - Фасаде 			 							P 1: 200

  - 3D Модел

###### ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

###### ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

„Урбанпројект“ А.Д., предузеће за консалтинг, урбанизам, пројектовање и инжењеринг из Чачка, на основу члана 62, став 1, Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон , 9/20 и 52/21) израдило је

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

за катастарску парцелу број 509/62 К.О. Пожега

- УВОД

  - Правни и плански основ за израду Урбанистичког  пројекта

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у:

- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 - одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 и 52/21).

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019).

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у:

- Плану генералне регулације Пожега („Службени лист Општине Пожега“,  број 5/15, 7/16, 2/17, 14/18 и 13/21),  у даљем тексту План генералне регулације.

  - Циљеви и задаци израде Урбанистичког пројекта

Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се кроз урбанистичко-архитектонску разраду анализира предметни простор и створи основ за градњу новог објекта на предметном простору, а у складу са Планом генералне регулације којим је прописано да су за разраду Урбанистичким пројектом обавезне локације на којима се граде објекти са преко 1000м2 БРГП.

  - Граница и обухват Урбанистичког пројекта

У обухват Урбанистичког пројекта улази цела  катастарска парцела број 509/6 КО Пожега. Граница обухвата је  приказана на графичком прилогу бр.1 „Катастарско - топографски план са приказом границе Урбанистичког пројекта“.

Граница је дефинисана координатама:

Површина обухвата Урбанистичког пројекта је 1107m2.

  - Условљеност из планске документације

Израда Урбанистичког пројекта предвиђена је Планом Генералне регулације Пожеге према коме предметна катастарска парцела припада урбанистичкој целини Ц3, подцелини Ц3.9 – становање већих густина од 150-250ст/ха.

Правила уређења

Дозвољене делатности

Делатности које се могу планирати у зони становања већих густина као самосталне или у склопу породичних и вишепородичних стамбено-пословних и пословних објеката су из области:

- трговине (свих врста, обима и облика из домена малопродаје, који не захтевају посебне комплексе и услове допреме роба, складиштења и сл.)

- услужног занатства (облика и обима примерених централној градској зони),

- услужних делатности (облика и обима примерених централној градској зони),

- угоститељства,

- здравства (апотеке,опште и специјалистичке ординације и сл.),

- социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи, играонице за децу, смештај и нега старих и изнемоглих лица и др.),

- културе (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске и позоришне сале и др.),

- забаве (објекти забаве различитих врста и обима – клубови, салони, кладионице и др.),

- спорта (теретане, вежбаонице и др),

- пословно-административних делатности (банке, поште, пословни центри, представништва, агенције, пословни бирои),

- и друге делатности уз услов да не угрожавају околину, животну средину и услове становања, буком, гасовима, отпаднима материјама или другим штетним утицајима, односно да су предвиђене мере, којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења и да се у складу са наменом и капацитетима може обезбедити одговарајући приступ, начин снабдевања и прописан број паркинг места за кориснике.

Правила изградње

| УРБАНИСТИЧКЕ (ПОД)ЦЕЛИНЕ |  | Ц 3.9, Ц 4.11, Ц 28.1 и Ц 29.1 |
| --- | --- | --- |
| Претежна намена : |  | становање већих густина од 150 - 250 ст/ха |
| Пратеће намене : |  | пословање компатибилно основној намени становања, које не угрожава животну средину (ближе одређено у правилима уређења) |
|  |  | објекти јавних намена, верски и инфраструктурни објекти |
| Врста и намена објеката који се могу градити : |  | породични стамбени објекти са максимално 4 стамбене јединице |
|  |  | породични стамбено-пословни или пословно-стамбени објекат |
|  |  | вишепородични стамбени, стамбено-пословни и пословно-стамбени објекат (минимално 4 стамбене јединице) |
|  |  | пословни објекат (може се градити као јединствени објекат на парцели или као засебан објекат на парцели са породичним стамбеним објектом) |
|  |  | помоћни објекти у функцији објеката основне намене |
|  |  | објекти јавних намена |
|  |  | верски објекти |
|  |  | инфраструктурни објекти |
| Врста и намена објеката чија је изградња забрањена : |  | Забрањена је изградња свих објеката у којима се обављају делатности које могу да угрозе околне објекте и животну средину буком, вибрацијама, мирисима, гасовима, отпадним водама и другим штетним дејствима, као и објекти који се по архитектонском склопу не уклапају у окружење. |
| Тип изградње : (објекти на парцели могу бити) |  | слободно-стојећи |
|  |  | двојни (објекти на суседним парцелама додирују једну заједничку линију границе парцеле) |
|  |  | у непрекинутом низу (објекат додирује обе бочне линије грађевинске парцеле) |
|  |  | у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле) |
| Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле : | Минимална површина парцеле : | за слободностојећи објекат: - породични стамбени објекат је 3.0 ара - породични стамбено-пословни и пословни објекат је 3.0 ара - вишепородични стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат је 6.0 ара |
|  |  | за двојни: - породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 4.0 ара (2 x 2.о ара) |
|  |  | за објекте у прекинутом низу: - породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 3.0 ара - вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат је 5.0 ара |
|  |  | за објекте у непрекинутом низу: - породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 1.5 ара - вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат је 5.0 ара |
|  | Минимална ширина фронта парцеле : | за слободностојећи објекат: - породични стамбени објекат је 10.0м - породични стамбено-пословни и пословни објекат је 15.0м - вишепородични стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат је 16.0м |
|  |  | за двојни: - породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 16.0м (2 x 8.о м) |
|  |  | за објекте у прекинутом низу: - породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 8.0м - вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат је 14.0м |
|  |  | за објекте у непрекинутом низу: - породични стамбени и стамбено-пословни објекат је 5.0м - вишепородични стамбени и стамбено-пословни објекат је 12.0м |
| Максимални индекс заузетости : |  | 60% На постојећим изграђеним грађeвинским парцелама чији је индекс заузетости већи од дозвољеног могућа је реконструкција и пренамене постојећих објеката. |
| Положај објекта на парцели : |  | Новопланирани објекти се постављају у оквиру дефинисаних грађевинских линија (графички прилог „КАРТА УРБАНИСТИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“). Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за: - објекте у непрекинутом низу је 0м. Када се постављају на бочној граници парцеле није дозвољено отварање прозора на бочним фасадама. - Објекте у прекинутом низу (новопланирани објекти) и за први и последњи у непрекинутом низу минимално растојање је 4м уз испуњен услов у погледу међусобне удаљености објеката у односу на намену и висину. -За слободностојеће објекте је 4м Међусоба удаљеност нових и околних објеката, осим објеката у низу је 5м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле. За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4м не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори. |
| Спратност : |  | максимално По + П + 5 - шест надземних етажа |
|  |  | висина надзитка поткровне етаже износи максимално 1,6 м, рачунајући од коте пода поткровне етаже до висине кровног венца. |
|  |  | дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе |
| Услови за изградњу другог објекта на парцели : |  | дозвољена је изградња другог објекта основне или пратеће намене у оквиру планираних урбанистичких параметара |
|  |  | Минимална удаљеност слободностојећег објеката на истој парцели износи 1/2 висине вишег објекта. За објекте у дубини парцеле обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 2,5 м. |
|  |  | Дозвољена је изградња једног помоћног објекта на парцели, приземне спратности |
| Уређење зелене површине : |  | минимално 20% површине грађевинске парцеле уредити зеленим површинама. |
| Архитектонско обликовање и материјализација: |  | Објекте градити од квалитетних, савремених материјала, са циљем постизања већег разреда у смислу енергетске ефикасности. У обликовном смислу објекте уклопити у постојећи амбијент. Кровови обавезно коси , максималног нагиба до 45°. |
| Услови за постојеће објекте: |  | - Постојећи објекти могу се реконструисати, адаптирати и санирати у постојећим габаритима. - Постојећи објекти могу бити дограђени уз поштовање планираних урбанистичких параметара. - Постојеће објекте који се налазе у појасу регулације планираних саобраћајница уклонити приликом привођења земљишта планираној намени - Постојећи објекти који делом задиру у планирану грађевинску линију, задржавају се уз услов да се доградња врши у складу са планираном грађевинском линијом. - Уколико је постојећи објекат на мањој удаљености од границе суседне парцеле, од планом прописане, није дозвољено отварање отвора на фасади изузев на помоћним просторијама са парапетом минималне висине од 1,80м или фиксни ''стаклени зидови'' (стаклене призме) за нужно осветљење просторија. |
| Минимални степен комуналне опремљености: |  | - обезбеђен излаз на јавни пут - могућност прикључења на електроенергетску и мрежу водовода и канализације - решено одлагање комуналног отпада |
| Остала правила: |  | - Приликом пројектовања придржавати се важећих прописа и норматива за пројектовање ове врсте објеката и прописа за стабилност објеката. - На постојећим изграђеним парцелама, које су мање од прописаних дозвољена је реконструкција, доградња или замене објеката до највећег дозвољеног степена заузетости. Могућа је промена намене из стамбене у пословну. |

- ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

  - Подаци о локацији

Простор који је предмет разраде Урбанистичким пројектом се налази у оквиру ПГР-е Пожега и обухвата целу катастарску парцелу број 509/62 КО Пожега, површине 1107m2.

Предметна локација је неизграђена и оивичена Улицом Немањином са југоисточне стране и приступном саобраћајницом са северозападне. У контакту са источне стране су препознати објекти пословања и фудбалски терен са северне.

  - Постојећа намена површина

Предметна локација је у потпуности неизграђена и није евидентирано зеленило тако да је при даљем планирању и организацији потребно посебно обратити пажњу и оплеменити предметни простор, све у складу са могућностима локације.

Приликом нове изградње колски улаз се може остварити са обе саобраћајнице које су у контакту (Немањина и приступна).

Локација је у потпуности ограђена ка јавним површинама и контролисана путем капија (једна из Улице Немањине и друга са источне стране, ка фудбалском терену).

Кроз разраду Урбанистичким пројектом потребно је планирати уређење предметног простора, а кроз адекватно обликовање планираног објекта, партерно уређење и инфраструктурно опремање, матријализацију и др.

- ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ

  - Урбанистичка организација локације

Према Плану генералне регулације Пожега обухват Урбанистичког пројекта се налази у оквиру Урбанистичке целине Ц3, подцелина Ц3.9 и припада површини остале намене, становање већих густина од 150-250ст/ха. Обзиром да се ради о планираном објекту који има БРГП већи од 1000м2 обавезна је разрада кроз Урбанистички пројекат.

У оквиру задатих параметара планирана је изградња стамбено-пословног објекта спратности 2По+П+5. Према предложеном ситуационом решењу простор у оквиру Урбанистичког пројекта је разрађен у целости. Планирани стамбено-пословни објекат је позициониран тако да са постојећим објектима пословања чини низ (лоцирани са његове источне стране), а оријентисан је према контактним саобраћајницама.

Саобраћајни приступ (колски и пешачки) планиран је преко Улице Немањине и приступне саобраћајнице. Улаз у локале у приземљу је са наведених саобраћајница, а у стамбени простор са западне стране. У гараже које су организоване у подземним етажама приступа се преко рампе са северозападне стране са приступне саобраћајнице.

Слободне површине у оквиру комплекса су третиране као зелене и поплочане. Поплочане површине намењене су пешачким комуникацијама. Тротоари су представљени поплочаним површинама око објекта. Уређење зелених површина је детаљније дато у посебном поглављу 3.2. Начин уређења слободних и зелених површина.

Предметни простор је планиран за ограђивање ка фудбалском терену, са северне и источне стране, где се ограда поклапа са границом катастарске парцеле. Ка контактним саобраћајницама није планирано ограђивање, али је тај простор оивичен зеленилом.

Саобраћајна мрежа и површине за паркирање у профилу контактних саобраћајница дефинисани су Планом генералне регулације Пожега. Колски приступ локацији планиран је са приступне саобраћајнице, са северозападне стране, преко рампе која саобраћај даље уводи у подземну гаражу.

За одлагање комуналног отпада обезбећен је простор за постављање контејнера у северозападном делу предметног простора. Положај и габарит су дати на графичким прилозима.

На графичком прилогу бр. 6 Планирано ситуационо решење дат је план уређења предметног простора. У даљој изради техничке документације могућа су мања одступања у смислу просторне организације садржаја, а у оквиру задатих услова.

  - Начин уређења слободних и зелених површина

У оквиру предметног простора слободне и зелене површине уређене су поштујући урбанистичке и пејзажно-архитектонске параметре дате планском документацијом вишег реда.

Избор и примена биљних врста усклађен је са општим условима средине, пешачким и колским комуникацијама и намени која се планира на предметном простору, водећи рачуна да предметно зеленило треба повезати са постојећим градским зеленилом у јединствен систем.

Концепт уређења зелених површина усклађен је сa наменом објекта који је планиран на предметном простору. Како је у питању објекат стамбено-пословног карактера изузетно је важно да зеленило буде одржавано на високом нивоу.

Испред локала, у приземљу објекта, планирано је линеарно распоређено зеленило. У оквиру ових површина планирана је садња ниског жбунастог растиња у комбинацији са стубастим четинарима и ниским лишћарима. Вегетација може бити различите висине, форме и колорита. Зеленило је груписано на такав начин да наглашава и додатно истиче атрибуте објекта, као и да не омета визуре ка евентуалним пословним садржајима који ће се јавити у приземљу.

Са северне стране објекта, ка трибинама и објектима у функцији спорта, планиран је појас линеарно распоређених стубастих четинара на самој граници парцеле. Овај појас зеленила представља звучну и визуелну баријеру.

Како би се предметни простор додатно оплеменио, а и као израз потребе да се озелене сви расположиви простори у граду, на крову подземне гараже предвиђена је употреба кровног озелењавања. Овај прситуп свакако подржава савремена архитектура која, је употребом равних крововоа на објектима пружила могућност за стварање врло специфичних индивидуалних, па и заједничких површина оплемењених биљкама. Озелењавање оваквих, уздигнутих површина, одређено је статичким законитостима, односно способношћу подлоге да носи одређену масу земље и биљака. Како армиранобетонске конструкције у већини случајева то обезбеђују, формирање малих кровних вртова данас је све чешћа појава у градовима.

Приликом формирања ових површина потребно је посебно обратити пажњу на утврђивање дебљине земљишног слоја потребног за егзистенцију планираног зеленила, као и на формирање адекватног дренажног система.

Избор биљних врста заснован је на био-еколошким карактеристикама подручја, а представљају га високодекоративне аутохтоне врсте које су се добро показале у сличним условима станишта. При одабиру врста за кровно озелењавање користити аутохтоне биљке, али и све оне које су отпорне на сурове микроклиматске услове на овим површинама (јак ветар, изложеност сунцу, високе и ниске температуре, итд.). Током изградње кровних зелених површина потребно је преузети мере да се ови негативни утицаји умање (анкерисање вегетације, уграђивање система за заливање, дренирање земљишта и др.).

  - Услови за планирану градњу на парцели

Услови за планирану градњу, дати су  у складу са ПГР Пожега.

Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела

Општа правила парцелације су елементи за одређивање величине, облика и површине грађевинске парцеле која се формира и дефинисани су кроз Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/2019).

Површина предметне катастарске парцеле (509/2 КО Пожега) се у целости разрађује кроз овај Урбанистички пројекат.

Третман постојећих објеката

Предметна локација је неизграђена.

Урбанистички показатељи и правила грађења за објекат у функцији СТАНОВАЊА ВЕЋИХ ГУСТИНА

- Стамбено - пословни објекат у оквиру кога се налазе:

  - паркинг простор у оквиру две подземне етаже;

  - локали уз Улицу Немањину и приступну саобраћајницу у приземљу објекта;

  - стамбени простор на спратним етажама.

Планирана спратност објекта је 2По+П+5 и прилази му се са нивоа терена.

Објекат поставити у складу са графичким прилозима у оквиру којих су дате координате тачака за обележавање планираног објекта (карта бр. 7 Регулационо и нивелационо решење са аналитичко-геодетским елементима за обележавање).

Детаљнији опис објеката је дат у делу УП-а који се односи на Идејна решења.

Идејна решења нису обавезујућа у смислу функционалне организације. У даљој разради кроз техничку документацију могућа су одступања у оквиру датих габарита а у складу са потребама корисника простора.

  - Остварени биланси у оквиру предметног простора

| Намена | П m2 | Спратност објекта | П под обј. m2 | БРГП m2 | Из | Зеленило % | ПМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Објекти у функцији становања већих густина | 664,00 | 2По+П+5 | 664,00 | 5 728,00 | 0,6 | / | 48 |
| Урећене зелене површине | 214,95 | / | / | / | / | 20 | / |
| Слободне поплочане површине | 227,73 | / | / | / | / | / | / |
| Укупно | 1 106,68 | 2По+П+5 | 664,00 | 5 728,00 | 0,6 | 20 | 48 |

  - Начин прикључења на комуналну инфраструктуру

- 3.5.1 Саобраћај

Планирани пословно стамбени објекат, који је планиран за разраду Урбанистичким пројектом, се налази у широј градској зони, на углу Улица Немањине и приступне саобраћајнице са „слепим“ завршетком односно окретницом, па је са њих планиран  и улаз на предметну локацију.

Саобраћај  унутар предметног простора је организован за пешаке преко партерне терасе (тротоара објекта) између планираног објекта и регулационе линије обе улице. Потребе за снабдевањем пословног дела локације је планиран на исти начин.

Ширина тротоара уз објекат је 1,2м. Између регулационе линије улице и тротоара планирано је разделно зеленило са продорима према потреби.

Нивелација:

Нивелација предметног простора је прилагођена окружењу  пратећи природан терен који је у благом паду према реци Скрапеж. Обзиром на намену, приземље пословно-стамбеног објекта  треба да буде на истој коти (у хоризонтали). Денивелацију између коте тротоара објекта и регулативе улица које су у благом паду  прати разделно зеленило. Ако се узме као референтна кота улице 311,50 будућа нивелација пословно-стамбеног објекта  је на коти 311,65 чиме се обезбеђује да иста буде у благом надвишењу у односу на окружење.

Конструкција стазе и тротоара на локацији уз објекат:

Бехатон плаче........................................................6см

Гранулисани шљунак 4/8мм...................................4см

Бетонска подлога МБ20+мрежаQ131...................12см

Дробљени камен 0/32.......................................... 15см

Паркирање:

Паркирање је планирано на локацији у подземним етажама према нормативима из ПГРа. Планирано је укупно 48 паркинг места од којих је 40 за становање, а 8 за пословање односно локале у приземљу стамбено-пословног објекта.

- 3.5.2 Комунална инфраструктура

- 3.5.2.1. Хидротехничка инфраструктура

Водоводна мрежа

Постојеће стање

У Улици Југ-Богдана  постоји изграђена главна водоводна мрежа. Планирано је да се на њега прикључи објекат, преко цевовода пречника ф160мм и ф110мм.

Планирано решење

Прикључак водоводне мреже је у Југ-Богдановој улици на  постојећу главну водоводну мрежу.

У приступној саобраћајници је планирана водоводна цев пречника Ф110мм као и у делу Немањине улице пречника ф160мм према ПГРу . Водоводна мрежа за објекат је прикључена на планирану водоводну цев у приступној саобраћајници. Одмах после прикључка планиран је водоводни шахт. У водомерном шахту се раздвајају санитрна мрежа за локале, санитрна мрежа за станове, хидрантска мрежа као и сплинкер инсталације за гараже.

Сваки локал мора имати посебан водомер.

Водомерни шахт урадити према условима Јавно Комуналног предузећа.

Водоводне цеви су од ПЕХД материјала за радни притисак од 10бара. Постављају се у рову на постељицу од песка. Затрпавање рова је шљунком у слојевима од 30см са потребним квашењем и набијањем.

Планирана су два спољашња хидранта пречника ф80мм. Потребан притисак у хидрантима износи 2,5 бара. Потребна количина воде за санитрне потребе износи око 5л/сец, а за хидранте износи 15л/сец.

Фекална канализација

Постојеће стање

У Југ-Богдановој улици постоји изграђена канализациона мрежа на коју се објекат може прикључити.

Планирано решење

У приступној саобраћајници планирана је фекална канализација пречника ф200мм као и у делу Улице Немањине, пречника 500мм према ПГР-у до улива у постојећи фекални колектор у Улици Југ-Богдана. Пречник прикључака фекалне канализације је ф160мм и пада 2%.

Канализационе цеви су од ПВЦ материјала класе С20.

На потребним местима предвођене су ревизионе шахте. Ревизионе шахте су од готових АБ прстенова који се завршавају ливено-гвозденим поклопцем и рамом за средње саобраћајно оптерећење. Канализационе цеви поставити у рову на постељицу од песка. Затрпавање рова вршити шљунком у слојевима од 30см са потребним квашењем и набијањем.

Атмосферска  канализација

Постојеће стање

У близини локсције нема изграђене атмосферске канализације.

Планирано решење

Како у близини нема изграђене атмосферске канализације иста није ни планирана. Атмосферску воду са крова испустити на зелене и асфалтне површине.

- 3.5.2.2. Електроенергетска инфраструктура

Начин прикључења на електроенергетску мрежу

У близини подручја у обухвату УП je изграђена нисконапонска мрежа за напајање објеката на кат.парцелама бр. 509/5, 510/8 и 509/7.

За напајање планираног стамбеног објеката у обухвату УП не постоји електроенергетска инфраструктура потребног капацитета. Да би се то омогућило потребно је изградити нову трансформаторску станицу (ТС) 10/0,4 kV/kV која је Планом генералне регулације Пожеге планирана северно од локалитета, уз стадион ФК "Слога". Од ове ТС је потребно изградити нисконапонски вод до кабловских прикључних кутија (КПК) на планираном стамбеном објекту.

Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са:

- Законом о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018 - др.закон и 40/2021);

- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV („Службени лист СФРЈ“ бр. 65/88 и 18/92);

као и другим важећим законима и правилницима, техничким прописима, препорукама, нормама и условима надлежних предузећа.

Према условима ЕПС Дистрибуција д.о.о. за прикључење објекта на електроенергетски систем потребно је испунити следеће услове:

- На стамбеној згради предвидети простор за уградњу потребног броја КПК чије ће се напајање извести из планиране ТС 10/0,4 Kv кабловским водовима 1 kV. За постављање кабловских водова предвиђен је коридор од површине јавне намене (приступног пута) до објекта ширине 1 м и дубине 0,8 м;

- У заједничким просторијама стамбене зграде предвидети простро за уградњу мерно-разводних ормана са мерним уређајима;

- Заштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим прописима;

- Изградња електроенергетских објеката на подручју може се вршити на основу одобрене инвестиционо техничке документације и прибављених одговарајућих решења и дозвола сагласно Закону о планирању и изградњи и Закону о енергетици;

- Место и начин прикључења планираног објекта (недостајућа ТС 10/0,4 kV, број КПК на објекту, број, тип и пресек кабловских водова  1 kV од ТС до КПК, број  и тип мерно-разводних ормана и мерних уређаја) ће се тачно дефинисати у условима за пројектовање и прикључење.

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са сваке стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:

за напонски ниво 1 кВ до 35 кВ:

- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра;

- за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра;

- за самоносеће кабловске снопове 1 метар;

- При укрштању са другим врстама инсталација обавезно се придржавати важећих прописа о међусобном растојању између различитих врста инсталација. и то да при паралелном вођењу енергетских и телекомуникациомних каблова најмање растојање мора бити 0.5м за каблове напона до 10kV односно 1м за каблове напонског нивоа преко 10kV. Угао укрштања инсталација мора да буде 90 степени односно под правим углом.На местима укрштања ископ вршити ручно.

- При паралелном полагању енергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0.5м. Није дозвољено електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације. При укрштању електроенергетских каблова са гасоводом вертикално растојање мора бити веђе од 0.3м, а при приближавању и паралелном вођењу 0.5м.

- Није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла. Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m  у насељеном месту, односно најмање 1,2 m изван насељеног места;

- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;

- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе уз претходну сагласност „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд. Трошкове измештања сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

- 3.5.2.3. Телекомуникациона инфраструктура

Према условима „Телеком Србија“ ад, у близини подручја у обухвату УП je изграђена телекомуникациона мрежа (бакарни кабл) који неће биту угрожени градњом и које је могуће заштитити уколико буде угрожен широким откопом у току припремних радова за градњу или прикључењем објекта на инфраструктуру других корисника вода, струја, канализација.

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција

За прикључење објекта на ТК мрежу Телеком-а потребно је обезбедити техничке услове за приступ до једног од два ТК чворишта а према наведеном редоследу:

Приступ „оптиком“: У случају да се одабере приступ оптичким каблом, потребно је планирати оптички дистрибутивни орман (ОДО) у приземљу или сутерену објекта. ОДО орман представља место за конекцију и терминацију приводног и инсталационих оптичких каблова, складиштење сплајсова на оптичким влакнима а у њима је планирана и монтажа пасивних оптичких сплитера и одакле би се наставио развод до појединачних стамбених јединица и локала или оптичких спратних кутија (ОСК) на пресецима вертикалних и хоризонталних цеви на спратовима.

Од ОДО извести уводни прикључак полагањем 1 ПЕ цеви Ø 40мм у ров 0,4х0,8м (до зелене површине, правцем према окну 28) за увод приводног оптичког кабла, где се планира тачка приступа на мрежу Телеком-а. Трасу полагања ПЕ цеви за оптички привод одредити у зависности од услова на терену, уз сагласност стручне службе „Телеком-а“ и власника других подземних инсталација (водовод, канализација, струја, гас).

Прикључење објекта на ТК мрежу Телеком-а се планира са оптичке мреже Пожега.

Приступ „бакром“: У случају да се одабере приступ бакарним каблом у приземљу или сутерену објекта формирати извод/концентрацију тел.водова постављањем изводног ормана. Телефонску инсталацију планирати са мин. две парице до сваке пословне просторије односно терминалног уређаја xDSL кабловима Cat-5e или веће, положеним у инсталационе цеви (структурно каблирање) и завршеним на одговарајућим утичницама.

Од ИТО/ОДО ормана извести уводни прикључак полагањем 1 ПЕХД цеви Ø110мм (двослојно коругована) до зелене површине са полупречником кривине ˃ 135° за увод приводног кабла и оптичке цеви.

Прикључење објекта на ТК мрежу Телеком-а се планираа са ТК кабла који се налази поред предметне парцеле у непосредној близини објекта планираног за изградњу. Од приступне тачке на ТК мрежи Телеком-а до објекта положити у ров 0,4х0,8 кабл типа ТК-DSL(30)-59….х2х0,4 одговарајућег капацитета, у зависности од потреба за телефонским саобраћајем, до унутрашњег извода у објекту где је планирана концентрација телефонских водова у изводном телефонском орману. Уз ТК кабл положити и ПЕ цеви Ø40мм за потребе приступа оптиком. Трасу полагања кабла за прикључење објекта и ПЕ цеви за оптички привод одредити у зависности од услова на терену, уз сагласност стручне службе „Телеком-а“ и власника других подземних инсталација (водовод, канализација, струја, гас).

Остали технички услови за изградњу и пројективање телекомуникационе мреже:

- Поштовати све важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације електронско комуникационе мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација.

- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телеком Србија“ ад вршити искључиво ручним путем, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите;

- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити омогућен адекватан приступ постојећим објектима „Телеком Србија“ ад;

- Пре почетка извођења радова извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова како би е утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од трасе дефинисаних издатим условима.

- 3.5.2.4. Термотехничка инфраструктура

Како би се утврдило да ли постоје гасне инсталације и ако постоје на који начин прелазе преко предметне локације у току израде Урбанистичког пројекта на кп бр.509/62 КО Пожега тражени су услови од СИГас-а доо Пожега

Постојеће стање

Према достављеним Условима СИГас-а  у непосредној близини објекта – у тротоару Улице Краља Александра до семафора који се налази преко пута Дома здравља изведена је и у фази експлоатације дистрибутивна гасоводна мрежа од полиетилена (ПЕ), пречника 40mm, притиска до 4bar, која гасом снабдева из ГМРС Пожега.

Планирано решење

Између границе урбанистичког пројекта и стамбено-пословног објекта планирана је полиетиленска цев дистрибутивног гасовода пречника DN 40 од полиетиленских цеви квалитета ПЕ80 или ПЕ100, квалитета према SRPS.G.C6.66 од DGM до кућне мерно регулационе станице (КМРС) од које се објекат напаја гасом.

Прикључни гасовод

Како би се објекат прикључио на будући изграђени дистрибутивни гасовод (40) из Улице Југ Богданове, потребно је изградити прикључни гасовод пречника 40 од полиетиленских цеви квалитета ПЕ80 или ПЕ100, квалитета према SRPS.G.C6.66 од DGM до MRS, у потребној дужини. Прикључење ће се извести на најпогоднијем месту на делу постојеће дистрибутивне мреже у непосредној близини објекта.

Место прикључења ће се трајно обележити натписном плочицом (стубићем).

Прикључни гасовод поставити на следећи начин:

- При укрштању са осталим подземним инсталацијама обезбедити светло растојање од минимално 0,2м,

- При паралелном вођењу са подземним инсталацијама обезбедити светло растојање од минимално 0,4м,

- При паралелном вођењу са темељом зграде обезбедити светло растојање од минимално 1м

- Удаљеност гасовода од високог растиња мора бити минимално 1,5м.

Прикључни гасовод изградити у складу са „Правилником о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4бар („Службени лист СРЈ“ број 20/1992).

Локација мерно регулационог сета (МРС)

Дистрибутер поставља МРС потребног капацитета који садржи регулатор притиска, филтер грану и мерач протока гаса типа Г10Т, Г16Т, Г25Т или Г40.

Излазни прикључак из мерача гаса за потрошаче гаса је 3/4".

Урбанистичким пројектом је планирана позиција МРС-а на северној фасади новопројектованог објекта. Позиција МРС-а је дата у свему према Условима СИГас-а.

За вишеспратне стамбено пословне објекте могуће је и да дистрибуитер постави потребан број МРС – збирних ормара, који садрже један део за регулацију притиска гаса и један део за смештање потребног броја мерача протока гаса типа Г4Т капацитета 4-6 m3/x (по један мерач за сваки стан, односно локал). Излазни прикључак из мерача гаса за потрошаче гаса је 3/4".

Дистрибутер има одобрену техничку документацију за збирне ормаре са 6,9,12, или 15 мерача.

Унутрашња гасна инсталација (УГИ)

Унутрашњу гасну инсталацију пројектовати и извести у свему према „Правилнику о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације“ („Службени лист СРЈ“ број 20/1992 са изменама и допунама у броју 33/1993).

Гасна котларница

Гасну котларницу у свему извести у складу са „Правилником о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница“ („Службени лист СРЈ“ број 10/1990 са изменама и допунама у броју 52/1990).

Према Условима СИГас-а инвеститор се мора обратити дистрибутеру са захтевом за прикључење ради пројектовања и изградње прикључног гасовода и МРС-а.

Положај дистрибутивне гасоводне мреже приказан је на графичком прилогу 4.Синхрон приказ постојеће инфраструктуре и 11. План термотехничке инфраструктуре.

- МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

  - Мере и услови заштите животне средине

При изради Урбанистичког пројекта поштоване су основне мере и услови заштите животне средине:

- на предметном простору није планирана делатност која угрожава квалитет животне средине, производи буку или непријатне мирисе;

- на предметном простору није планирана изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живљења суседа или сигурност суседних објеката;

- обезбеђено је прикључење планираног објекта на комуналну инфраструктуру, у складу са законским прописима;

- обезбеђено је одвожење и евакуација комуналног отпада, на законом прописан начин.

  - Мере заштите непокретних културних и природних добара

У оквиру предметног простора нема објеката под заштитом.

Уколико се при земљаним радовима наиђе на археолошки материјал извођач/инвеститор је дужан да обустави радове и обавести надлежну службу заштите.

У оквиру предметне локације нема заштићених природних добара за које је спроведен или поренут поступак заштите. а простор није део међународно значајних подручја. Предметно подручје није део Еколошке мреже Србије, а нема ни објеката геонаслеђа.

Обавеза је инвеститора извођења радова, сходно члану 99. Закона о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), да уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералошко –петролошког порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести министарство надлежно за послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица. На основу члана 109. Закона о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон), обавеза извођача радова је да уколико наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах прекине радове и обавести надлежни завод и да предузме мере да се налаз не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

  - Мере заштите од пожара и експлозија

При изради Урбанистичког пројекта поштоване су основне мере заштите од пожара:

- Градска водоводна мрежа је капацитета који обезбеђује довољно количине воде за гашење пожара, а Урбанистичким пројектом је планирана унутрашња и спољашња хидрантска мрежа.

- Урбанистичким пројектом је обезбеђен приступ ватрогасним возилом до објеката

- Функционалном организацијом објеката и његовим положајем на парцели омогућена је евакуација и спасавање људи.

Приликом пројектовања и изградње објекта, који се гради према закону који уређује област планирања и изградње, морају се обезбедити основни захтеви заштите од пожара тако да се у случају пожара:

- Очува носивост конструкције током одређеног времена,

- Спречи ширење ватре и дима унутар објекта,

- Спречи ширење ватре на суседне објекте,

- Омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон)

- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18)

- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од габарита објекта.

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 80/15, 67/17 и 103/18), Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 – исправка, „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).

У поступку спровођења обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искуства, као и

-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92).

-Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18).

- Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 85/15) утврђује који су објекти од значаја за одбрану.

- Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92).

Урбанистички пројекат не садржи могућности, ограничења и услове за изградњу објеката са аспекта заштите од пожара и експлозија, па је потребно, пре издавања локацијских услова, прибавити посебне услове заштите од пожара и експлозија у складу са чл. 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 16. Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/17).

Како се у оквиру Урбанистичког пројекта предвиђа објекат за који је обавезно издавање локацијских услова кроз поступак обједињене процедуре електронским путем, потребно је од стране надлежног органа заштите од пожара прибавити посебне услове у погледу мера заштите од пожара и експлозија за безбедно постављање објеката са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима и одредбама чл. 16 став 1 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15 и 117/17), као и посебне услове у погледу мера заштите од пожара и екплозија сходно чл. 16. став 2 Уредбе о локацијским условима.

- ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА

- ЛОКАЦИЈА:

Објекат стамбено-пословне зграде се налази на катастарској парцели број 509/62 К.О. Пожега. Објекат је позициониран на основу задатих грађевинских линија према Изменама и допунама ПГР-а Пожега. Oбјекту је обезбеђен колски и пешачки приступ.

- ФУНКЦИЈА ОБЈЕКТА:

Спратности По (2етаже) + Приземље + 5 спратова.

- ПОДРУМСКЕ ЕТАЖЕ: Пројектоване су две подземне етажа у оквиру којих је организована гаража са укупно 48 паркинг места. За 40 станова је обезбеђено 40 паркинг места (1стан/1ПМ), а за површину локала од 535м2 обезбеђено је 8 паркинг места (на 70м2/1ПМ).

Веза подземне гараже са осталим етажама је остварена преко степеништа и лифта, а колски приступ је остварен преко колске рампе нагиба 12%.

- ОСНОВА ПРИЗЕМЉА: У оквиру основе приземља су пројектована 4 локала између којих је улазни хол у стамбени део објекта.

- ОСНОВА ТИПСКОГ СПРАТА: Структура станова у оквиру тиспког спрата је следећа:

- 1 гарсоњера површине 34,1 м2

- 2 двособна стана површине 56 м2

- 2 трособна стана површине 70м2

- 2 трособна стана површине 77,9м2

- 1 четворособан стан површине 105,8 м2

Укупан број станова је 40.

- КОНСТРУКЦИЈА:

Конструктивни систем објекта је скелетни (армирано-бетонски). Армирано бетонске плоче преносе оптерећење на армирано бетонске греде, оне даље преносе оптерећење на армирано-бетонске стубове  и темеље. Кровна конструкција је дрвена.

- СПОЉНА ОБРАДА:

Спољни зидови су пројектовани у гитер-блоку дебљине 20цм, a облажу се стиропором преко кога се поставља мрежица и лепак и наноси фасадни декоративни малтер. У делу сутерена и на деловима фасадних површина осталих етажа се преко мрежице и лепка постављају травертино плоче. Сва спољна столарија је пројектована од ПВЦ профила са термоизолационим стаклом. Кровни покривач је ТР лим.

ГРАФИЧКИ ДЕО

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ