OПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Конкурсна документација

За Јавну набавку добара- РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КУПАЛИШНОГ БАЗЕНА У ПОЖЕГИ бр. 1.3.2/2016

Конкурсна документација садржи 56 страна

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 04.05.2016. године до 1000 часова |
| Јавно отварање: | 04.05.2016. године у 1200 часова |

- април  2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-1-13/2016 од 30.03.2016, године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-1-13/2016 од 30.03.2016. године у отвореном поступку јавне набавке бр. 1.3.2/2016, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку радови- реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги  ЈН бр.1.3.2/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 8 |
| VI | Образац понуде | 15 |
| VII | Модел уговора | 50 |
| VIII | Образац изјаве о независној понуди | 55 |
| IX | Образац о испуњености услова из чл.75.ст.2. Закона | 56 |

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа Пожега

Адреса: Пожега, Трг Слободе бр. 9

Матични број : 07158122

ПИБ :100860638

Шифра делатности : 8411

Интернет страница: www.pozega.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку     у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.2/2016  је набавка радова – реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги.

- Назив и ознака из општег речника набавке: 45212212 - Радови на изградњи базена за     пливање.

4. Контакт

Лице за контакт: Ђедовић Миодраг

Остале информације: телефон: 	031/3816-401

069/89-77-866

e-mail: javne.nabavke@pozega.org.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.2/2016  је набавка радова - реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги.

2. Процењена вредност: 29.166.666,00 дин без ПДВ-а.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,     НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА

| Квалитет радова: у складу са важећим стандардима, прописима и техничким нормативима. Бетонски и армирачки радови се изводе према Правилнику за бетон и армирани бетон, V8 MB30 Израда хоризонталне и вертикалне изолације у складу са техничким условима полимерцементном изолацијом у два слоја армираном мрежом од стакленог влакна. Изолациони материјали морају имати атестну документацију. Лимарски радови се изводе у складу са техничким условима од челичног поцинкованог пластифицираног лима I класа. Материјал морају имати атестну документацију. Унутрашње подове облагати подним керамичким плочицама, а спољашње подове спољашњим противклизним гранитним плочицама I класа, у складу са техничким условима. Све плочице морају имати атестну документацију. Бојење зидова у складу са техничким условима полудисперзивном и акрилном бојом. Боје морају имати атестну документацију. Преградне зидове радити од влагоотпорне гипс-картонске плоче I класа. Атест обавезан. Контрола радова ће се вршити надзором од стране инвеститора. Обезбеђење гаранције квалитета бланко сопственом меницом, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије за квалитет изведених радова. |  |
| --- | --- |

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку   јавне набавке реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги понуђач који испуњава обавезне услове и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да понуђач није био у блокади 24 месеца од дана објављивања тендера

- Да је понуђач у претходне три године имао укупан приход минимум 200.000.000,00 дин са ПДВ-ом (копије Bon-JN и биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године или извештаја о бонитету за претходне три обрачунске године.

- Изведени радови у вредности минимум 200 милиона од којих је бар један објекат јавне намене (Закон о планирању и изградњи члан 2, став 1, тачка 22а) чија је вредност мин 80 мил дин са ПДВ-ом. Доставити као доказ потврду од наручиоца, уговор и извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта, радови извршени у претходне три године (2015., 2014., 2013.)

- Грађевинске инжењере са лиценцама 410 (1инжењер) и 415 (1 инжењер); електроинжењер 450 (2 инжењера) и 453 (2 инжењера) и машински инжењер 430 (1 инжењер) запослених на неодређено време.

- Минимум 80 запослених на неодређено време (као доказ доставити PPP-PD образац за месец који претходи месецу објављивања јавног позива

- Обавештење о поднетој пореској пријави PPP-PD

- Обавештење о успешном пријему пореске пријаве послате електронским путем

- Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку који доказује да је понуђач уплатио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, заједно са списком запослених

- Извод из банке да су плаћени порези и доприноси

- Сертификат ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

- Кран у власништву

- Аутодизалица у власништву

- Пумпа за бетон у власништву

- Багер од мин 20 t у власништву

- Камион мин 25 t...2 ком

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим услова који се односи на неопходан финансијски капацитет.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем  изјаве да је уписан у регистар понуђача од организације надлежне за  вођење следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници:   Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4),

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. (чл. 78. ст. 5 Закона).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писaним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  РАДОВИ – РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КУПАЛИШНОГ БАЗЕНА У ПОЖЕГИ“ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од тридесет дана од дана објављивања на порталу Управе за јавне набавке, односно до 04.05.2016. године до 10:00 часова.

Отварање понуда биће извршено 04.05.2016. године у 12:00 часова у Малој сали Општине Пожега, Трг Слободе бр. 9.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен образац понуде;

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуда мора бити

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача понуда мора имати Споразум

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

- изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао

све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

- Динамички план извођења радова

- Изјаву о независној понуди;

- Модел уговора попуњен;

Подношење понуде по партијама није дозвољено.

Подношење понуде по варијантама  није дозвољено.

3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега,  са назнаком:

“Измена понуде за јавну набавку –  реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги ЈН бр. 1.3.2./2016– НЕ ОТВАРАТИ”, или

“Допуна понуде за јавну набавку – реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги ЈН бр. 1.3.2./2016  – НЕ ОТВАРАТИ”, или

“Опозив понуде за јавну набавку  реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги ЈН бр. 1.3.2./2016 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

“Измена и допуна понуде за јавну набавку –  реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги ЈН бр. 1.3.2./2016 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде   наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у   конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.  Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши 30% авансно, а остатак  15 дана од достављања потписане и оверених привремених и окончане ситуације.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

7.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  завршетка радова.

7.3. Захтев у погледу рока  извођења радова

Радови се морају извести до 15.06. 2016. године.

Место   извођења радова:   Купалишни базен у Пожеги.

7.4. захтев у погледу обиласка градилишта

Обилазак градилишта (увид у лице места)

7.5. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1.  Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5%   од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2. Средство финансијског обезбеђења за за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора   преда  бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%   од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 15   дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

3. Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора   преда  бланко соло меницу за извршење посла у уговореном року у износу од 10% од укупне вредности понуде.  Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана одређеног за завршетак посла.

4. Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора   преда  бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10 посто од укупне вредности уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дуже од гарантног рока.

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на  e-mail  javne.nabavke@pozega.org.rs  или  факсом на број 031/812-742,   тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.2/2016.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора: најнижa понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова.

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку у отвореном поступку реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги 1.3.2/2016.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - радови- реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги ЈН бр.1.3.2./2016

|  |  |  | REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KUPALIŠNOG BAZENA U POŽEGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PREDMER RADOVA ZA II FAZU IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE BAZENA U POŽEGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red broj |  | Opis radova |  |  |  | jm | kom | jedinična cena bez PDV-a |  | jedinična cena sa PDV-om |  | ukupno bez PDV-a |  | ukupno sa PDV-om |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PREDMER RADOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Rušenje postojeće ograde sa skidanjem žice, sečenjem stubova vađenjem temelja, utovarom u kamion i odvozom na deponiju do 5 km.Obračun po m' |  |  |  | m¹ | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Mašinski iskop zemlje za temelje (trakaste) i temelje samce za ogradu sa ručnim dokopavanjem. Mašinski iskop 80%, ručni iskop 20%. Obračun po m3 |  |  |  | m3 | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Zatrpavanje temelja materijalom iz iskopa sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 |  |  |  | m3 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Utovar materijala iz iskopa i odvoz na deponiju do 5 km. Obračun po m3 |  |  |  | m3 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Delimično razastiranje i planiranje materijala oko ograde. Obračun po m2 |  |  |  | m2 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Uklanjanje (zamena) stare podloge ispod dna bazena d=30cm i nabavka, transport i ugradnja nove peščane podloge ispod školjke (dna) bazena debljine 30cm, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju do 5 km. Obračun po m2 |  |  |  | m2 | 1,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | Betonski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Betoniranje AB zida oko igrališta za odbojku i fudbal dimenzija 10/60, od čega je 50 cm ukopan u zemlju, betonom MB30cm. Obračun po m3 |  |  |  | m3 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Betoniranje AB temeljne trake ograde oko placa dimenzija 50/30 cm, betonom MB30 armirane sa Q188. Obračun po m3 |  |  |  | m3 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Betoniranje AB sokle ograde oko placa dimenzije 20/40cm. Betonom MB 30. Obračun po m3 |  |  |  | m3 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Betoniranje AB temelja samaca kapije ograde dimenzije 50/50/8cm, betonom MB30. Obračun po m3 |  |  |  | m3 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Rušenje dela postojećih tribina, dela ivičnog venca. U cenu uračunat i utovar, transport i istovar šuta do deponije udaljene do 5 km. Obračun po m3 |  |  |  | m3 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Betoniranje AB pune podne ploče na dnu bazena, debljine d=12cm, betonom MB 30, dvostruko armirane armaturnom mrežom Q 188. U obračun uzeti nabavku i ugradnju armature i betona. Obračun po m2 |  |  |  | m2 | 1,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Betoniranje podloge za postavljanje drenažne cevi uz postojeći AB zid. Obračun po m3. |  |  |  | m3 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Izrada betonskih trotoara oko objekta sa postavljanjem mreže Q-131, betonom MB 30 d=10cm. U obračun uzeti nabavku, transport i ugradnju, armature i betona. Obračun po m2 |  |  |  | m2 | 238.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Betoniranje AB sokle tribina dimenzije 20/80cm, betonom MB 30, porušenog dela tribina. Obračun po m3. |  |  |  | m3 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Sanacija oštećenih delova tribina reparatur malterom sa postavljanjem premaza za impregnaciju površine (SN veza, vrska U) po završenom očvrćavanju maltera. Pre ugradnje maltera izvršiti, štemanje, čišćenje i pranje ovih površina i nanošenje prajmera "staro-novo "(SN veza). Obračun po m3. |  |  |  | m2 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Armirački radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nabavka, transport, sečenje savijaje i ugradnja armature GA |  |  |  | kg | 700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Nabavka, transport, sečenje savijaje i ugradnja armature RA |  |  |  | kg | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka, transport, sečenje i ugradnja armature MA |  |  |  | kg | 2,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nabavka i montaža aluminskog, eloksiranog šalter prozora, sa termoprekidom i ispunom od izopan stakla u debljini od 4+12+4mm punjenim argonom i sa niskomisionom folijom. Prozor je snabdeven svim potrebnim obrtno - okretnim okovom kao i bravicom, a ceo šalter se otvara klizanjem u stranu, pa je snabdeven klizačem i vodjicama. Boja bravarije je po izboru projktanta. Obračun po kom. Dimenzija 140/100 |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža aluminijumske eloksirane sendvič fiksne pregrade, zajedno sa troje vrata dim.70/185, sa svim potrebnim okovom, bravom i tri ključa za svaka vrata, boja bravarije po izboru investitora. Obračun po kom. |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža aluminijumske eloksirane sendvič fiksne pregrade, zajedno sa petoro vrata sa svim potrebnim okovom, bravom i tri ključa za svaka vrata, boja bravarije po izboru investitora. Obračun po kom. Dimenz. 411.5/220 oznaka u šemi bravarije 16 |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža eloksirane sendvič fiksne pregrade, boja bravarije po izboru investitora Dimenzija 100/200 oznaka u šemi bravarije 17. Obračun po kom. |  |  |  | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža aluminijumske eloksirane sendvič fiksne pregrade, zajedno sa jednim vratima sa svim potrebnim okovom, bravom i tri ključa, boja bravarije po izboru investitora.Obračun po kom. Dimenzija 307.5/220 oznaka u šemi bravarije 18 |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Nabavka materijala izrada i montaža aluminijumske eloksirane sendvič fiksne pregrade, boja bravarije po izboru investitora. Obračun po kom. Dimenzija 123/220 oznaka u šemi bravarije 19 |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža aluminijumske sendviĉ fiksne pregrade, boja bravarije je po izboru investitora. Obračun po kom. Dimenzija 93/220 oznaka u šemi bravarije 20 |  |  |  | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža aluminijumske sendvič fiksne pregrade, boja bravarije je po izboru investitora. Obračun po kom. Dimenzija 130/220 oznaka u šemi bravarije 21 |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Nabavka i montaža aluminijumskih, eloksiranih, jednokrilnih vrata ispunjenih al sendvičem. Vrata su snabdevena svim potrebnim okovom kao i bravom sa tri ključa. Boja bravarije je po izboru projektanta. Dimenzija 90/205 oznaka u šemi bravarije 28. Obračun po kom. |  |  |  | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža bravarske ograde na spoljašnjem novom stepeništu koja se sastoji od nosećih stubova hop 40.40.3. . Rukohvat je kružnog preseka 48,3.2.9. Podkonstrukcija ispune su preĉke od hop 30.20.1,5., a ispuna je od hop 20.20.1,5. Finalna obrada je toplo cinkovanje i premaz poliuretanom. Ukupna težina ograde je 148kg. Obraĉun po kg. Oznaka u šemi bravarije 31 |  |  |  | kg | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža bravarske ograde kod malog bazena koja se sastoji od nosećh stubova i rukohvata hop 40.40.3. . Podkonstrukcija ispune su prečke od hop 30.20.1,5., a ispuna je od hop 20.20.1,5. Finalna obrada je toplo cinkovanje i premaz poliuretanom. Ukupna težina ograde je 362kg. Obračun po kg. Oznaka u šemi bravarije 32 |  |  |  | kg | 362.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža bravarske ograde kod velikog bazena koja se sastoji od nosećih stubova 40.40.3., rukohvata 60.60.3, horizontale 30.30.3. i ispune od hop profila, 20.20.2. Finalna obrada je toplo cinkovanje i premaz poliuretanom. Težina ograde je cca 34kg/m'.Obračun po m' |  |  |  | m' | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža bravarske dvokrilne kapije koju čine noseći stubovi prečnika 120.3., koji se za beton vezuju preko anker ploča 200.200.5. Ram krila kapije je od hop 60.40.3. i za noseći stub se vezuju preko 3 šarke. Ispuna kapije je od po 4 šipke po svakom krilu, od kovanog gvožđa debljine 1cm, u obradi kao u projektu. Finalna obrada je dva premaza osnovnom bojom i dva puta farbom za metal. Obračun po kom. Dimenzija 269/232 cm crtež br. 34 |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža bravarske dvokrilne kapije koju čine noseći stubovi prečnika 120.3., koji se za beton vezuju preko anker ploča 200.200.5. Ram krila kapije je od hop 60.40.3. i za noseći stub se vezuju preko 3 šarke. Ispuna kapije je od po 4 šipke po svakom krilu, od kovanog gvožđa debljine 1cm, u obradi kao u projektu. Finalna obrada je dva premaza osnovnom bojom i dva puta crnom farbom za metal. Obračun po kom. Dimenzija 294/227 cm crtež br. 36 |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža bravarske ograde oko placa koju čine noseći jednostruki i dvostruki stubovi od hop 60.60.3., koji se za beton vezuju preko anker ploča 200.200.5. Horizontalne prečke su od hop 40.40.3. i za noseće stubove se vezuju varenjem. Ispuna ograde je od vertikalnih profila hop 20.20.1,5. Svi vertikalni profili ograde se sa gornje strane zatvaraju plastičnim kapicama odgovarajućih dimenzija. Finalna obrada je dva premaza osnovnom bojom i dva puta farbom za metal. Ukupna težina ograde je 8.700 kg. Obračun po kg. |  |  |  | kg | 8,700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža bravarskog poklopca za šaht. Nosači su ugaoni profili 50.50.3. Koji se ankeruju za beton. Poklopac je od orebrenog pocinkovanog čeličnog lima d=4mm, na odgovarajućoj potkonstrukciji. Obračun po kom. |  |  |  | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža bravarske nadstrešnice nad centralnim stepeništem koju čine noseći stubovi od hop 110.110.3., koji se za beton vezuju preko anker ploča 200.200.5. Preko stubova se polažu i za njih vezuju grede od hop 100.100.3. I 80.80.3.. Na grede se oslanja pokrivač od akrilnog stakla d=15mm dim boje, zakrivljenog sa poluprečnikom krivine 10.7m , u svemu prema projektu. Bočne strane nastrešnice se zatvaraju. Horizontalni profili koji se vezuju za stubove su hop 80.80.3.. Ispuna je akrilno staklo d=10mm dim boje, koje se ubacuje u ram od profila u 30.20.3 i zavarivanjem vezuje za primarne i sekundarne nosače. Finalna obrada je toplo cinkovanje i premaz poliuretanom. Ukupna težina konstrukcije je 990 kg, a površina klirita d=15mm je 30m2, dok je za klirit d=10mm potrebno 20m2. Obračun po kg. Crtež br. 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcija nadstrešice |  |  |  | kg | 990.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokrivač od akrilnog stakla d=15mm |  |  |  | m2 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokrivač od akrilnog stakla d=10mm |  |  |  | m2 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža bravarske nastrešnice nad bočnim stepeništem koju čine noseći stubovi od hop 110.110.3., koji se za beton vezuju preko anker ploča 200.200.5. Preko stubova se polažu i za njih vezuju grede od hop 100.100.3. I 80.80.3.. Na grede se oslanja pokrivač od akrilnog stakla d=15mm dim boje, zakrivljenog sa poluprečnikom krivine 10.7m , u svemu prema projektu. Bočne strane nastrešnice se zatvaraju. Horizontalni profili koji se vezuju za stubove su hop 80.80.3.. Ispuna je akrilno staklo d=10mm dim boje, koje se ubacuje u ram od profila u 30.20.3 i zavarivanjem vezuje za primarne i sekundarne nosače. Finalna obrada je toplo cinkovanje i premaz poliuretanom. Ukupna težina konstrukcije je 1.450 kg, a površina klirita d=15mm je 37m2, dok je za klirit d=10mm potrebno 25m2.. Obračun po kg. Crtež br. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konstrukcija nadstrešice |  |  |  | kg | 1,450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokrivač od akrilnog stakla d=15mm |  |  |  | m2 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pokrivač od akrilnog stakla d=10mm |  |  |  | m2 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Nabavka i montaža merdevina od prohroma sa 5+1 stepenicama. Obračun po kom. |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Demontaža, sečenje i uklanjanje postojećeg aluminijumskog dna školjke kupališnog bazena, sa odvozom na deponiju do 5km. Obračun po m2 |  |  |  | m2 | 1,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Nabavka, transport i montaža novog aluminijumskog dna školjke kupališnog bazena od odgovarajućeg aluminijumskog lima debljine 3mm (AlMg3). U cenu je uračunata potrebna podkonstrukcija i ukrućenje. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 1,280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Čišćenje i farbanje postojećih zidova bazena od aluminijumskog lima farbom za metal Schwimmbadfarbe ili slično u tonu po izboru projektanta. U cenu su uračinate sve potrebne predradnje. Obračun po m2 |  |  |  | m2 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Čišćenje i farbanje novog dna od aluminijumskog lima bazena farbom za metal Schwimmbadfarbe ili slično u tonu po izboru projektanta. U cenu su uračinate sve potrebne predradnje.Obračun po m2 |  |  |  | m2 | 1,250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Nabavka materijala i izrada rukohvata od prohromske cevi ø5/4'' pričvršćene za zid |  |  |  | m¹ | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža horizontalnih oluka od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima rš 45 cm . Polukružnog preseka sa povratnim perom. Oluk je pričvršćen pocinkovanim obujmicama za beton. Obračun po m1. |  |  |  | m¹ | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka materijala, izrada i montaža olučnih vertikala kružnog preseka od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima rš 50 sm sa držačima od pocinkovanog šparinga. Obračun po m1. |  |  |  | m¹ | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka materijala, izrada i ugradnja šoder lajsne - uvodnog lima u oluk od prohromskog lima rš 33 cm. Obračun po m1. |  |  |  | m¹ | 71.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Nabavka materijala, izrada i ugradnja skupljača vode horizontalnih oluka od ravnog čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima RŠ 80 cm. Obračun po kom. |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Nabavka materijala i izrada solbanka od čeličnog plastificiranog lima za ugradnju oko nadstešnica RŠ-15cm¹. Obračun po m1. |  |  |  | m¹ | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nabavka materijala i oblaganje stepeništa spoljašnjim granitnim keramičkim pločicama sa protivkliznim rubom u cementnom malteru d=4cm zajedno sa podestom. Pločice su I klase domaće proizvodnje. U cenu je uračunata izrada keramičke sokle uz zid visine 10 cm. Pločice su u boji po izboru investitora. Obračun po m2 stepeništa. |  |  |  | m2 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka materijala i oblaganje podova malog bazena bazenskim podnim klinker (ili porcelanskim) pločicama I klase u vodonepropusnom lepku i fugovati vodonepropusnom fug masom u boji po izboru investitora. Napomena: Ne sme se primeniti stakleni mozaik i obični lepkovi. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka materijala i oblaganje zidova malog bazena bazenskim podnim klinker ili porcelanskim pločicama u vodonepropusnom lepku i fugovati vodonepropusnom fug masom u boji po izboru investitora. Napomena: Ne sme se primeniti stakleni mozaik i obični lepkovi.Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII |  | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nabavka materijala i izrada termičke stiroterm fasade d=5 cm u svemu prema tehničkim uslovima za ovu vrstu radova sa završnom obradom "roloakril" u boji po izboru projektanta. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 370.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka materijala i izrada termičke stiroterm fasade d=3 cm sa donje i čeone strane fasadne grede u svemu prema tehničkim uslovima za ovu vrstu radova sa završnom obradom "bavalitom" u boji po izboru projektanta. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 139.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Bojenje zidova poludisperzivnom bojom sa predhodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 520.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Bojenje zidova aklrilnom bojom sa predhodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Bojenje plafona poludisperzivnom bojom sa predhodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Bojenje plafona aklrilnom bojom sa predhodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Bojenje kosih stepenišnih ploča sa donje strane zajedno sa podestom i unutrašnjim prostorom ispod stepeništa poludisperzivnom bojom sa predhodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Bojenje kosih stepenišnih ploča sa donje strane zajedno sa podestom akrilnom bojom sa predhodnim gletovanjem i svim potrebnim predradnjama. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Bojenje postojećih tribina uz prethodno gletovanje gletom za spoljne radove , kao i novih stepenica na tribinama bojom za beton u dve boje u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX |  | GIPSARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida od vlagootpornih gips - kartonskih ploča ukupne debljine d=10,5cm, na pocinkovanoj podkonstrukciji, sa bandažiranjem spojnica i gletovanjem. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka materijala i izrada pregradnog zida garderobe od vlagootpornih gips -kartonskih ploča d=1,25cm. Zid je podeljen po vertikali na visine od 85cm, 95 cm i 40cm. Tako što su donja i gornja šlajfna ukupne debljine d=11.75cm (2,5+8+1,25cm), dok je srednji deo debljine d=10,5cm ( 1,25+8+1,25cm) na pocinkovanoj podkonstrukciji, sa bandažiranjem spojnica i gletovanjem. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka materijala i oblaganje ab postojećeg zida vlagootpornim gips -kartonskim ploča d=1.25mm, na pocinkovanoj podkonstrukciji, sa bandažiranjem spojnica i gletovanjem. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nabavka i ugradnja u profila od savijenog aluminijumskog lima debljine 5mm dimenzija 70x50mm. Profil se fiksira za aluminijumsku podlogu a služi za izravnjanje deformisane ivice bazena. Obračun po m1. |  |  |  | m1 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka i ugradnja prohromskih profila koji služe za naleganje poklopne rešetke na prelivnim kanalima oko bazena, 30x30x3mm. Obračun po m1. |  |  |  | m1 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka i ugradnja štokovanih kamenih granitnih ploča debljine 3cm na mestu između bazena i prelivnog kanala. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Nabavka materijala i izrada štampanog betona na ab podnoj ploči oko objekta (tipa “deck”, boja po izboru projektanta), sa nanošenjem odgovarajućeg pudera preko sveže izbetonirane površine, sa nabavkom i ugradnjom fibrina 23d (polipropilenska vlakna). Debljina betonske ploče d=5-8cm. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 310.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Nabavka materijala i izrada štampanog betona na bazenu (tipa “pilio” a boja po izboru projektanta), sa nanošenjem odgovarajućeg pudera preko sveže izbetonirane površine, sa nabavkom i ugradnjom fibrina 23d (polipropilenska vlakna). Debljina betonske ploče d=5-8cm. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 860.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Nabavka materijala i izrada štampanog betona na bazenu (tipa “spray deck” a boja po izboru projektanta), sa nanošenjem odgovarajujeg pudera preko sveže izbetonirane površine. Sa nabavkom i ugradnjom fibrina 23d (polipropilenska vlakna). Debljina betonske ploče d=5-8cm. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije ispod štampanog betona tipa "mapelastik".Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 1,222.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Nabavka materijala i izrada zaštite hidroizolacije i "fondalinom" (čepastom membranom). Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 1,222.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Nabavka materijala i izrada termo izolacije ispod štampanog betona bazena od jednog sloja tp stirodura d=3cm (40gr/m2 ) i jednog sloja pvc folije. Obraćun po m2. |  |  |  | m2 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Nabavka i ugradnja drenažne perforirane cevi Ø100 . Obračun po m1. |  |  |  | m1 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Nabavka i ugradnja sivih betonskih rigola dimenzija 16/6 cm. Obračun po m1. |  |  |  | m1 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Nabavka materijala i premazivanje unutrašnje strane betonskih zidova kompenzacionog bazena prehrambenim premazom. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Nabavka materijala i premazivanje malog bazena sa unutrašnje strane polimercementnim premazom tipa mapelastik. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Nabavka materijala, izrada i ugradnja čeličnih cevi za kačenje mreže za odbojku, kao i mreže. Završna obrada cevi je dva puta minijumom i dva puta farbom za metal. Obračun po kom kompleta. |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Nabavka, izrada i montaža novih skakaonica od čeličnih profila i čeličnog lima (90kg/kom). U cenu je uračunata izrada novih skakaonica, cinkovanje, farbanje, prevoz i montaža. Obračun po kom |  |  |  | kom | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Demontaža postojećih klackalica i ljuljaški, zamena dotrajalih sedišta, ponovna montaža i farbanje bojom za metal sa svim, potrebnim predradnjama. Obračun paušalno |  |  |  | pauš | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Nabavka i postavljanje mesinganih pločica za obeležavanje prostorija. Obračun po kom. |  |  |  | kom | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Nabavka i postavljanje čelične rešetke za brisanje nogu dimenzija 200/50, na glavnom ulazu u objekat. Obračun po kom. |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Nabavka i razastiranje peska na odbojkaškom i fudbalskom terenu u debljini od 15 cm. Obračun po m3 |  |  |  | m3 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Nabavka i ugradnja pp aparata tipa co2-5. Obračun po kom |  |  |  | kom | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Nabavka i ugradnja pp aparata tipa s-6 obračun po kom. |  |  |  | kom | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Nabavka materijala i izrada grubog filtera sa montažom. Filter se kači za plafon a izrađen je od PVC tabli d=5mm‚ performiranih sa otvorima ø8mm dimenzija je 1500x500x250mm. Obračun po kom |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Nabavka materijala i izrada dilatacione spojnice između novoizgrađenog dela i starog dela objekta po uzorku tipa "MAPEI" sa premazom hidroizolacijom istog tipa, RŠ 25 cm. Obračun po m1 |  |  |  | m¹ | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Delimično obijanje oštećene sokle na temelju sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju. Obračun po m2 |  |  |  | m2 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Malterisanje sokle cemntnim malterom sa prethodnim nabacivanjem špric malter i perdašenjem. Obračun po m2 |  |  |  | m2 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Izrada rigole od granita sa ugradnjom na cem.malter. Rigola je širine 30cm debljine 5cm, a dužine 30-40cm sa davanjem podova rešetkama. Obračun po m2 |  |  |  | m¹ | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Nabavka materijala, izrada i ugradnja prohromskih rešetki 200x200x3mm¹. Obračun po kom |  |  |  | kom | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Nabavka materijala, izrada rešetke za skupljenje vode kod malog bazena od čeličnog flaha u dogovoru sa nadzorom 200x1200x30.Obračun po kom |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Skidanje starih keramičkih pločica cemetnog maltera i starog "kulira" sa utovarom i odvozom na deponiju. Obračun po m2 |  |  |  | m2 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Obijanje starog maltera na fasadi gde je lošeg kvalita i gde se odvojio od zida sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Nabavka materijala i premazivanje korita za kvašenje nogu prehrambenim premazom. Obračun po m2. |  |  |  | m2 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI |  | SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nabavka i montaža "PVC" vindabone u podstanicama.Obračun po kom |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka i montaža sudopere u bifeu iznad malog bazena.Obračun po kom |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka i montaža niskomontažnog bojlera od 10 l sa prohromskim kazančetom. Obračun po kom |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Nabavka i montaža jednoručne stojeće baterije za sudoperu sa tri cevi za niskomontažni bojler. Obračun po kom |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Nabavka i montaža prohromskih tuševa (tuševi pored bazena na otvorenom). Obračun po kom |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Nabavka,montaža i povezivanje bojlera od 120l sa brinokc vezama i sigurnosnim ventilom. Obračun po kom |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII |  | BAZENSKA OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nabavka, transport, ugradnja, povezivanje I pustanje u rad elektricnog izmenjivaca toplote za zagrevanje vode bazena snage 24kW. Obračun po kompletu |  |  |  | kpl | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Nabavka, transport i montaza atrakcije za deciji bazen (pecurka), izradjena od nerdjajuceg celika AiSi 316 I poliestera d=2000mm/273mm sa pripadajucom armaturom I cevnim razvodom Ф63mm, L=40m sa usisnom resetkom od nerdjajuceg celika AiSi 316 dim. 400x400mm. Obračun po kompletu |  |  |  | kpl | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Nabavka, transport I montaza atrakcije za deciji bazen (lastin rep) izradjena od nerdjajuceg celika AiSi 316 sa pripadujucom armaturom I cevnim razvodom Ф63mm L=40m sa usisnom resetkom od nerdjajuceg celika AiSi 316 dim. 400x400mm. Obračun po kompletu |  |  |  | kpl | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Nabavka, transport, montaza I povezivanje cirkulacione pumpe sa predfilterom za atrakciju (pecurke) snage 3kW; Q=50m3/h; H=10m. Obračun po komadu |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Nabavka, transport, montaza I povezivanje cirkulacione pumpe sa predfilterom za atrakciju (lastin rep) snage 2,6kW; Q=30m3/h; H=10m. Obračun po komadu |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Resetke prelivnog kanala 245/34mm, PP, UV otporne, bele boje. Samo ugradnja bez nabavke.Obračun po m1 |  |  |  | m | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Ugaoni deo resetke prelivnog kanala 245/34mm, PP, UV otporne, bele boje. Samo ugradnja, bez nabavke. Obračun po komadu |  |  |  | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Oslonac za resetku prelivnog kanala H=34mm, PP, UV otporan, bele boje. Samo ugradnja, bez nabavke. Obračun po m1 |  |  |  | m | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII |  | Elekro radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | Elekro radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Prosecanje trotoara širine 25cm sa razbijanjem betona i odvozom na deponiju. Obračun po m1 |  |  |  | m¹ | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Betoniranje trotoara d=10cm betonom MB-30 sa postavljanjem mreže Q-131. U cenu je uračunata armatura. Obračun po m2 |  |  |  | m2 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Iskop rova za napojni kabal (0,25x0,80) sa zatrpavanjem i nabijanjem, postavljanjen pozor trake i koruba preko peska. Obračun po m1 |  |  |  | m¹ | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Nabavka, postavljanje, povezivanje i ispitivanje napojnog kabla PPOO 4x70 bakarnog od elektro ormana do brojila kao i pocinkovanje trake FeZn 4x25mm1. Obračun po m1 |  |  |  | m¹ | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Povezivanje masinske opreme u prostoru masinske prostorije sa postavljajnem PVC izolovanim sapa crevima i termoskupljajucim buzirima pri uvodu kabla u opremu. Prosecna duzina sapa cevi oko 2m. Obračun po m1 |  |  |  | kom | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | SVETILJKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | S1: BS103 nadgradna plafonska vododihtovana svetiljka za fluo sijalice 2x58W/840, G13, IP65. Elektronska predspojna sprava klase A2. Parabolični odsijač od polikarbonata presvučen slojem sjajnog aluminijuma. ProizvoĎač Beghelli-Italija ili sl. |  |  |  | kom | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | S2: GEMINI nadgradna plafonska svetiljka za fluo sijalice 2x36W/840, G13. Elektronska predspojna sprava klase A2. Parabolični sjajni aluminijumski odsijač (60°). ProizvoĎač Beghelli-Italija ili sl. |  |  |  | kom | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | S3: GEMMA nadgradna plafonska svetiljka za fluo sijalice 4x18W/840, G13. Elektronska predspojna sprava klase A2. Prizmatični poklopac. ProizvoĎač Beghelli-Italija ili sl. |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | S4: DROP 22, nadgradna plafonska svetiljka za standardnu sijalicu 1x60W, IP55. Elektronska predspojna sprava klase A2. ProizvoĎač Halla – Češka ili sl |  |  |  | kom | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | S5: GLOBUS, nadgradna svetiljka sa kompakt fluo neintegrisanom sijalicom 1x36W/840. ProizvoĎač Lival – Finska ili sl |  |  |  | kom | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | S6: BS103 nadgradna plafonska vododihtovana svetiljka za fluo sijalice 2x36W/840, G13, IP65. Elektronska predspojna sprava klase A2. Parabolični odsijač od polikarbonata presvučen slojem sjajnog aluminijuma.. ProizvoĎač Beghelli-Italija ili sl. |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | PP1: Nadgradna ili poluugradna protivpanična svetiljka sa izvorom svetla od 8W. Autonomija 1h. Pripravni spoj ProizvoĎač Beghelli-Italija ili sl. |  |  |  | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | PP2: Nadgradna ili poluugradna protivpanična svetiljka sa izvorom svetla od 8W. Autonomija 1h. Pripravni spoj. U kompletu sa piktogramima za pravac kretanja LEVO, DESNO, DOLE. ProizvoĎač Beghelli-Italija ili sl. |  |  |  | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i izjednačavanja potencijala. Merenje otpornosti izolacije električne instalacije. Ispitivanje zaštite automatskog isključenja napajanja. Ispitivanje dopunskog izjednačavanja potencijala. Funkcionalna ispitivanja. |  |  |  | pauš | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Pregled i ispitivanje gromobrana i uzemljenja sa izdavanjem atesta od strane ovlašćene institucije. |  |  |  | pauš | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Unošenje svih izmena nastalih tokom izvoĎenja radova. Izrada grafičke dokumentacije izvedenog stanja u dva primerka. Izrada potrebnih upustava za korišćenje elektroenergetskih instalacija u objektu. |  |  |  | pauš | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | SPOLJNA RASVETA BAZENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Trasiranje i iskop rova za kabal u zemljištu III i IV kategorije, dimenzija 0,4x0,8m sa ponovnim zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima, planiranjem i odvozom viška zemlje na pogodno mesto. |  |  |  | m3 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Isporuka i razastiranje sitnozrnaste zemlje (humusa) u slojevima po 10 cm. ispod i iznad kabla |  |  |  | m3 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Iskop zemlje za temelj stubova uličnog osvetljenja u zemljištu III i IV kategorije |  |  |  | m3 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Isporuka potrebnog materijala i izrada temelja za stubove visine 10/14,0 m. od betona marke MB20 dimenzija 1200 x 1200 x 1200mm uz isporuku i ugradnju potrebne količine gvoždja za anker zavrtnje. Kroz temelj ostaviti otvore za ulaz i izlaz kablova uz ugradnju "vinidurit" cevi za prolaz kablova kroz temelj. Plaća se po jednom komplet ugradjenom temelju. |  |  |  | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Isporuka, transport i ugradnja metalnog, okruglog, četvorosegmentnog stuba sl.tipu Elzid inženjering visine 14 met. Stub komplet podignut i zaštićen od korozije dva puta miniziranjem i farbanjem bojom po izboru investitora, komplet sa anker pločom i anker zavrtnjima za pričvrćivanje i nosačima za šest reflektora sličnih tipuMinel-Schreder ECO3I/1903/400 . |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Isporuka, transport i ugradnja metalnog, okruglog, četvorosegmentnog stuba sl.tipu Elzid inženjering visine 10 met. Stub komplet podignut i zaštićen od korozije dva puta miniziranjem i farbanjem bojom po izboru investitora, komplet sa anker pločom i anker zavrtnjima za pričvrćivanje i nosačima za četiri reflektora sličnih tipuMinel-Schreder ECO3I/1903/400 . |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Geodetsko snimanje kabla sa ucrtavanjem u planove izvedenog stanja ED i Geodetske uprave. |  |  |  | pauš | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Isporuka i polaganje kabla PP00 4x4 mm2,1kV postavljenim u kabl rovu . |  |  |  | m | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Isporuka i polaganje plastične upozoravajuće trake iznad kabla. |  |  |  | m | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Isporuka i ugradnja razvodne kutije u zaštiti IP65 na stubu sa dva automatska osigurača 10A(C) |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Isporuka i ugradnja razvodne kutije u zaštiti IP65 na stubu sa tri automatska osigurača 10A(C). |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Isporuka, transport i montaža svetiljke tip ECO3I/1903 proizvod "Minel-Schreder" Beograd komplet sa metalhalogenim izvorom svetla 400W na metalni stub osvetljenja. |  |  |  | kom | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Isporuka i polaganje kabla PP00-Y 3x2,5mm od aralditne ploče u stubu do svetiljke uz izradu potrebnih veza. |  |  |  | m | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Isporuka i polaganje Fe/Zn trake 25x4mm za izradu uzemljenja i oblikovanje potencijala oko stubova uličnog osvetljenja sa povezivanjem na postojeće uzemljenje TS10/0,4kV . Traka se polaže nasantce u isti rov zajedno sa kablom. |  |  |  | m | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Naponsko ispitivanje kabla i puštanje pod napon. Merenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta. |  |  |  | pauš | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Isporuka i ugradnja sitnog nespesificiranog materijala potrebnog za kompletiranje opreme i radova, kao i za dovođenje u prvobitno stanje dela ostalih radova oštećenh tokom izvođenja instalacija iz ove pozicije |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  | NAPAJANJE I RAZVONI ORMANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | RAZVODNI ORMAN – RO-S u zaštiti IP 55 (spoljašenje osvetljenje) |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 kom diferencijalna zaštitna sklopka (ZUDS) 40A/300mA 4P, Legrand DX ili sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 kom jednopolni grebenasti prekidač 0-1, 20A 250V ili sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 kom jednopolni automatski osigurač 20A(C) Legrand ili sl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spojnice, uvodnoci,šinski razvod natpisne pločice i ostali sitan materijal. Plaća se ispitan i ugrađen razvodni orman. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Isporuka, ugradnja i priključivanje napojnih vodova P/F 1x6mm2 od RO3 do razvodnog ormana ROS. Plaća se po metru ugrađenog kabla. |  |  |  | m | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja svetla u objektu, kablom tipa PPY 3(2)x1,5 mm2. Kabal se dodaje od razvodne kutije do prekidača u montažnim zidovima |  |  |  | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja monofaznih priključnica i priključnih mesta, kablom tipa PPY 3x2,5 mm2. Kabal se dodaje od razvodne kutije do utičnice u montažnim zidovima. U cenu uračunati povezivanje na |  |  |  | m | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | INSTALACIONA OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Isporučiti, montirati i spojiti električnu opremu (elektroinstalacioni materijal) za u zid-modularni program sličan tipu "LEGRAND": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | -Utičnica monof. 2P+E (2M), modularna, 16A |  |  |  | kom | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Isporuka, ugradnja i povezivanje trofazne priključnice 16A, 3x400V, PVC kućište. |  |  |  | kom | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Prekidač običan za ugradnju na zidu 16A, 250V |  |  |  | kom | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Prekidač serijski za ugradnju na zidu 16A, 250V |  |  |  | kom | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Prekidač 16A sa signalnom sijalicom za uključivanje bojlera i svetla u servisnom kanalu. |  |  |  | kom | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  | Gromobranska instalacoja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trasiranje i iskop rova za kabal u zemljištu III i IV kategorije, dimenzija 0,2x0,8m sa ponovnim zatrpavanjem i nabijanjem zemlje u slojevima, planiranjem i odvozom viška zemlje na pogodno mesto. |  |  |  | m3 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nabavka, postavljanje, povezivanje pocinkovanje trake FeZn 4x25mm1 za uzemljenje stuba gromobranske instalacije |  |  |  | m | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Iskop zemlje za temelj stubova uličnog osvetljenja u zemljištu III i IV kategorije |  |  |  | m3 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka potrebnog materijala i izrada temelja za stubove visine 10/14,0 m. od betona marke MB20 dimenzija 1200 x 1200 x 1200mm uz isporuku i ugradnju potrebne količine gvoždja za anker zavrtnje. Kroz temelj ostaviti otvore za ulaz i izlaz kablova uz ugradnju "vinidurit" cevi za prolaz kablova kroz temelj. Plaća se po jednom komplet ugradjenom temelju. |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka, transport i ugradnja metalnog, okruglog, četvorosegmentnog stuba sl.tipu Elzid inženjering visine 14 met. Stub komplet podignut i zaštićen od korozije dva puta miniziranjem i farbanjem bojom po izboru investitora, komplet sa anker pločom i anker zavrtnjima za pričvrćivanje i nosačima za šest reflektora sličnih tipuMinel-Schreder ECO3I/1903/400 . |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Isporuka i montaža hvataljke za rano startovanje vremenom reagovanja 60μs sa montiranjem na stubu. U cenu isporuke predvideti i brojač udara groma |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | SPOLJNI VIDEO NADZOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | REK orman 9U/19" rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x500mm, nosivost do 50kg sa sledećom opremom: - Ventilator panel sa 2 ventilatora i termostatom - 220V razvodni panel 19"/1U sa 8 utičnih mesta - polica za rek - nosač kabla sa prstenovima |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | IP Kamera 4 MP tube kamera, Senzor 1/3" progressive scan CMOS, Rezolucija: 2688×1520@20fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Alarm I/O, Audio I/O; Slot za micro SD karticu (do 128GB); IP66; Napajanje 12Vdc/PoE/ Isporuka, montaža i podešavanje |  |  |  | kom | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere Isporuka, montaža |  |  |  | kom | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Uređaj za snimanje NVR 16 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 5 Mpix; Snimanje do 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.264; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 80/240 Mbps; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 4 Tb), HDMI/VGA/BNC monitorski izlazi; 4 alarmna ulaza/2 izlaza; audio ulaz/izlaz; 1Gbit LAN; RS-232, RS-485; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS) Isporuka, montaža i podešavanje |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | HARD DISK 4TB, 4TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB Isporuka, montaža |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | PoE Gigabit Smart Switch 16 x 10/100/1000T ports; 16x PoE (Power over Ethernet); 2 SFP Combo ports; Web-based management; 802.1X Security; VLANs; Link aggregation; Port setting; Port mirroring; IGMP snooping(v1/v2); Static multicast group; Spanning Tree, 802.1d/w/m; Desktop or rack/wall mountable; Low power consumption Isporuka, montaža |  |  |  | kom | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Konektor, FM45 cat5e Isporuka, montaža |  |  |  | kom | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Kabal, UTP cat 5E (m) Isporuka i polaganje |  |  |  | m1 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Kanalice, 20x20mm bezhalogene (m) Isporuka, montaža |  |  |  | m1 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Regal PNK 50Isporuka, montaža |  |  |  | m1 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Sitan potrošni materijal |  |  |  | pauš | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Krajnja montaža, pustanje u rad i obuka korisnika |  |  |  | pauš | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SVEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | REKAPITULACIJA | ukupno bez PDV-a | ukupno sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |
| II | BETONSKI RADOVI |  |  |
| III | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |
| IV | BRAVARSKI RADOVI |  |  |
| V | LIMARSKI RADOVI |  |  |
| VI | KERAMIČKI RADOVI |  |  |
| VII | FASADERSKI RADOVI |  |  |
| VIII | MOLERSKOFARBARSKI RADOVI |  |  |
| IX | GIPSARSKI RADOVI |  |  |
| X | RAZNI RADOVI |  |  |
| XI | SANITARNI PRIBOR I OPOREMA |  |  |
| XII | BAZENSKA OPREMA |  |  |
| XIII | ELEKTRO RADOVI |  |  |
|  | SVETILJKE |  |  |
|  | OSTALI RADOVI |  |  |
|  | SPOLJNA RASVETA BAZENA |  |  |
|  | NAPAJANJE I RAZVONI ORMANI |  |  |
|  | INSTALACIONA OPREMA |  |  |
|  | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |
|  | SPOLJNI VIDEO NADZOR |  |  |
|  | UKUPNO II FAZA |  |  |
|  | PDV 20 % |  |  |
|  | UKUPNO II FAZA SA PDV-OM |  |  |

| Аванс |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде |  |
| Период завршетка радова |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

МОДЕЛ УГОВОРА

У Г О В О Р

о извођењу радова на реконструкцији и доградњи купалишног базена у Пожеги

ЗАКЉУЧЕН ДАНА ______________ИЗМЕЂУ:

- Општинска управа Пожега коју заступа начелник Велимир Максић, дипл.правник  (наручилац)

- _____________________________________________________________________

____________________________________________________________(извођач радова)

Подаци о наручиоцу                                    Подаци о извођачу радова

| ПИБ: 100860638 | ПИБ: |
| --- | --- |
| Матични број: 07158122 | Матични број: |
| Број рачуна: 840 - 124640 – 46 Народна банка Србије | Број рачуна: |
| Телефон: 031/ 3816-401 | Телефон: |
| Телефакс: 031/ 811-287 | Телефакс: |
| E/mail: opstina@pozega.org.rs | E/mail: |

Основ уговора

| Број и датум одлуке о ЈН |  |
| --- | --- |
| Број и датум одлуке о избору најповољније понуде |  |
| Број и датум понуде изабраног понуђача |  |

Предмет уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача ____________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________ по спроведеном поступку јавне набавке бр. 1.3.2/2016 број одлуке о покретању поступка 404-1-13/2016 од 30.03.2016. год. по јавном позиву објављеном на порталу јавних набавки дана 01.04.2016. год.

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији и доградњи купалишног базена у Пожеги и ближе је одређен усвојеном понудом извођача бр._________________ од __________________ год. која је саставни део овог Уговора, као и инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско занатске радове, радове на водоводу и канализацији, радове на базенској техници, електро инсталатерске и телефонске инсталације  , као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предвиђени пројектом за реконструкцију и доградњу купалишног базена у Пожеги који је урађен од стране „Омега пројект“, Ужице.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи _________________________ дин без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача бр._______________ од _______________ год.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Стварна вредност изведених радова утврдиће се после завршетка посла, на основу стварно извршених количина  радова и применом јединичних цена из усвојене понуде.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши авансно ________, а остатак по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, потписане од стране стручног надзора у року од 15 дана.

Уколико Наручилац делимично оспори испоставњену ситуацију, дужан је да плати неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију (листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију) Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна.У супротном се неће извршизи плаћање позиција за које није предата документација, што Извођач  признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _________ радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, , а према приложеном динамичком плану извођења радова, који је саставни део овог Уговора који Извођач без одлагања доставља Наручиоцу.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је уведен у посао даном потписивања Уговора и предаје  динамичког план извођења радова наручиоцу  а  наручилац решењем одредио стручни надзор,

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који трају више од два дана а није изазван кривицом извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца, под условом да обим радова превазилази обим уговорених радова изнад 10%.

Захтев за продужење рока завршетка радова Извођач писмено поноподноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако Извођач падне у дoцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Обавезе извођача

Члан 7.

Извођач се обавезује да  радове изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим Уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује да:

- Пре почетка извођења радова, наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова,

- Да се строго придржава мера заштите на раду, да постави одговарајућу

саобраћајну сигнализацију у време извођења радова, а ради безбеднијег одвијања саобраћаја на улицама.

- да по завршетку посла одмах обавести Инвеститора да је завршио радове

и да је спреман за њихов пријем.

- Да испуни све уговорене обавезе стручно и квалитетно према важећим

стандардима за ту врсту посла и у уговореном року,

- да обезбеди безбедност свих  лица на градилишту, тако да се Наручилац

ослобађа свих одговорности према државним органима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа за време трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу.

- Да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима

Републике Србије које регулишу ову област,

- да омогући вршење стручног надзора,

- да поступи по свим основним примедбама и захтевима Наручиоца датим

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену уграђеног материјала,

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије уколико се утврде

неправилности и недостатци,

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове

Извођач мора да приступи у рокоу од 5 дана.

Извођење уговорених радова

Члан 8.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате  квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је обавезан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квслитету.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 9.

Уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са радовима и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције  предмера радова усвојене понуде Извођача бр._________ од _____________ год. за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Обавезе наручиоца

Члан 10.

Наручилац се обавезује да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин  предвиђен у члану 3. овог Уговора и да од Извођача прими изведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача, о чему ће донети посебно решење, увести Извођача у посао, предати инвестиционо-техничку документацију заједно са динамичким планом извођења радова као и да учествује у раду комисије за примопредају.

Примопредаја изведених радова

Члан 11.

Извођач о завршетку радова обавештава Наручиоца, а дан завршетка радова се уписује у грађевински дневник.

Пријем радова ће извршити комисија коју именује Наручилац радова најкасније у року од 15 дана рачунајући од завршетка радова, а у противном сматраће се да су сви радови примљени без примедби и сви рокови почињу тећи шеснаестог дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Извођача и стручног надзора.

Све евентуалне грешке, односно недостатк које утврди Наручилац у току извођења радова или Комисија приликом примопредаје радова, Наручилац мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извршиоца радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака  радова другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Остале одредбе

Члан 12.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи и Закон о облигационим односима.

Члан 13.

Све евентуалне спорове по овом Уговору странке ће решити споразумно, а уколико то није могуће надлежан је Привредни суд у Ужицу.

Члан 14.

Овај Уговор сачињен је у четири истоветна примерка од којих по два задржава свака уговорна страна.

ЗА ИЗВОЂАЧА:                                             ЗА  НАРУЧИОЦА:

Д и р е к т о р,                                                  Н а ч е л н и к,               ___________________________                       Велимир Максић,дипл.правник

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке –радова- реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги  ЈН бр.1.3.2/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_______________________________________________________у поступку јавне набавке  реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги ЈН бр. 1.3.2./2016 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.